	
	

	

	

	kr
	339100
	420600

	[image: image1.png]




	

	Motor
	
	

	Motor type
	1.8 16v VVT-i 
	1.8 16v VVTL-i 

	Antall sylindere
	4 i rekke
	<-----

	Ventil mekanisme
	16 ventiler DOHC
	<-----

	Slagvolum (cc)
	1794
	<-----

	Maks effekt (hk/kW/omdr.)
	143/105/6400
	192/141/7800

	Dreiemoment (Nm/omdr.)
	170/4200
	180/6800

	Boring x Slaglengde (mm)
	79.0 x 91.5
	82.0 x 85.0

	Kompresjonsforhold
	10.0 : 1
	11.5 : 1

	

	Ytelse
	
	

	Topphastighet (km/t)
	205
	225

	Akselerasjon fra 0 til 100 km/t
	8,7 sek
	7,2 sek

	Akselerasjon fra 0-400 m
	15,9 sek
	15,0 sek

	

	Drivstofforbruk
	
	

	CO2 utslipp (g/km)
	185
	200

	Drivstofftype
	95 oktan
	95 oktan

	Langkjøring (l/mil)
	0,62
	0,66

	Bykjøring (l/mil)
	1,03
	1,15

	Kombinert kjøring (l/mil)
	0,77
	0,84

	Drivstofftank (liter)
	55
	<-----

	

	Transmisjon
	
	

	Girkasse
	6 M/T
	<-----

	

	Dekk og Hjul
	
	

	Dekkdimensjon
	205/50R16
	<-----

	Felgdimensjon
	6.5JJ x 16
	<-----

	

	Bremser
	
	

	Bremser foran
	Ventilerte skiver
	<-----

	Bremser bak
	Skiver
	<-----

	ABS med EBD
	ja
	<-----

	

	Chassis
	
	

	Hjuloppheng foran
	Mac Pherson 
	<-----

	Hjuloppheng bak
	Doble opphengsarmer
	<-----

	Dører
	3
	<-----

	Antall seter
	4
	<-----

	

	Vekt og Volum
	
	

	Egenvekt (kg)
	1100 
	1140 

	Tillatt totalvekt (kg)
	1565
	1595

	Hengervekt med brems/uten (kg)
	1200
	<-----

	

	Dimensjoner
	
	

	Lengde (mm)
	4335
	<-----

	Bredde (mm)
	1735
	<-----

	Høyde (mm)
	1315
	<-----

	Akselavstand (mm)
	2600
	<-----

	Sporvidde foran (mm)
	1490
	<-----

	Sporvidde bak (mm)
	1480
	<-----

	Minimum svingradius (m)
	5.2
	<-----

	

	Garanti
	
	

	Fabrikkgaranti (år/km)
	3 / 100.000
	<-----

	Lakkgaranti (år)
	3
	<-----

	Garanti mot gjennomrusting (år)
	12
	<-----

	

	Sikkerhet
	
	

	Kollisjonsputer
	4
	<-----


